Elektrische Filter

Elektrische Filter dienen dazu, unerwünschte Frequenzbereiche eines Signals zu dämpfen und nur den Nutzanteil durchzulassen.

Die Menge der Frequenzen, die durchgelassen werden, wird als

Durchlassbereich und die Menge der gesperrten Frequenzen als Sperrbereich bezeichnet.

Zwischen Durchlass- und Sperrbereich befindet sich der Übergangsbereich.

# Wichtige Kenndaten

## Übertragungsfunktion

Das Verhalten des Filters in Abhängigkeit von der Frequenz f wird als

Übertragungsfunktion bezeichnet. Die Übertragungsfunktion gibt das Verhältnis von der Ausgangs - zur Eingangsspannung an. Für einen analogen TP ergibt sich die Übertragungsfunktion zu Gjω=XcR+Xc=11+RXc=11+jωRC

## Grenzfrequenz (cutoff frequency)

Die Grenzfrequenz fg, ist diejenige Frequenz, bei der sich die Leistung eines Signals halbiert.

Weil meistens mit Spannungen gerechnet wird, muss sich die Spannung um den Faktor 2 vermindern, damit sich die Leistung halbiert (P=U2R).

Die Grenzfrequenz ist also der Punkt, an dem der Betrag der Übertragungsfunktion den Wert 12 (dies entspricht -3dB) beträgt.

## Amplitudengang

Das Verhältnis der Amplituden von Eingangssignal und Ausgangssignal in Abhängigkeit von der Frequenz ist der Amplitudengang.

Bei Grenzkreisfrequenz ωg gilt Gjω=12 für den analogen TP ergibt sich:

Gjω=12=11+ωgRC2 daraus folgt ωg=1RC bzw. fg=12πRC

Meistens in dB angegeben GdB=20∙lgGjω

## Flankensteilheit, Filterordnungszahl

Die Flankensteilheit gibt an, wie schnell der Pegel des Amplitudengangs ab- bzw. zunimmt. Pro Filterordnungszahl n ergibt sich eine Amplitudenänderung von

20dB/Dekade. Je größer der dB-Wert, desto steilflankiger ist das Filter.

## Welligkeit (ripple)

Bei bestimmten Filtern ergeben sich im Durchlass- und im Sperrbereich Schwankungen im Amplitudengang. Diese Welligkeit, die maximale Schwankungsbreite, wird in einem dB-Wert angegeben.

## Phasengang (phase response)

Der Unterschied der Phase zwischen Eingangssignal und Ausgangssignal in Abhängigkeit von der Frequenz ist der Phasengang. Der Phasengang oder Frequenzgang, wird meistens im Zusammenhang mit dem Amplitudengang betrachtet

## Phasenlaufzeit

Die Phasenlaufzeit gibt die Verzögerung an, die eine harmonische Schwingung mit der Frequenz f0 durch das System erfährt. Das Ausgangssignal ist also gegenüber dem Eingangssignal phasenverschoben. Mathematisch ausgedrückt τph=-φff

## Gruppenlaufzeit (group delay)

| Die Durchlaufzeit einer Wellengruppe durch ein System hängt von den Eigenschaften des Systems und von der Trägerfrequenz der Wellengruppe ab. Unter der Gruppenlaufzeit τgr eines schmalbandigen Signals durch System versteht man die Verzögerung der Umhüllenden dieses Signals. |  |
| --- | --- |

Ist die Gruppenlaufzeit konstant, dann ist die Durchlaufzeit verschiedener Wellengruppen zu unterschiedlichen Frequenzen gleich und beim Passieren des Systems erfahren alle Wellengruppen die gleiche Verzögerung, weshalb die relative Lage der Gruppen zueinander erhalten bleibt.

Eine konstante Gruppenlaufzeit ist z.B. bei Übertragungsstrecken erwünscht, damit der Phasenverlauf eines zu übertragenden Nutzsignales bei der Übertragung möglichst erhalten bleibt.

Die Gruppenlaufzeit beeinflusst z.B. das Klangbild im Audiobereich. Gruppenlaufzeiten führen hierbei zu Signalverfälschungen bei denen unter Umständen der Informationsinhalt einer Nachricht nicht mehr erkannt werden kann.

Werden z.B. alle Frequenzen in einem Filter um 90° verschoben, so "verlassen" die höheren Frequenzanteile vor den niedrigeren Frequenzen das System

90° bei 1kHz	250µs

90° bei 100Hz	2,5ms		-> keine konstante Gruppenlaufzeit

Das Filter muss bei höheren Frequenzen eine größere Phasenverschiebung haben als bei niedrigen.

90° bei 1kHz	250µs

9° bei 100Hz	250µs	->  konstante Gruppenlaufzeit

Aus dem Phasengang lässt sich über Differenzieren(-dφωdω) die Gruppenlaufzeit bestimmen. Besitzt ein System einen linearen Phasengang, dann weist es eine konstante Gruppenlaufzeit auf.

## Bandbreite

Oft wird die Bandbreite für einen Frequenzbereich angegeben. Die Bandbreite ist dabei der Frequenzbereich, in dem elektrische Signale mit einem Amplitudenabfall von bis zu 3 dB übertragen werden.

|  | Es handelt sich um die Frequenzdifferenz zwischen der oberen und der unteren Frequenz, die einen Amplitudenabfall von 3 dB haben. Je größer die Bandbreite, desto mehr Informationen können theoretisch in einer Zeiteinheit übertragen werden. Bei analogen Systemen wird die Bandbreite Hz, kHz oder MHz angegeben. |
| --- | --- |

## Sprungantwort

Die Sprungantwort ist das Ausgangssignal eines linearen, zeitinvarianten Systems, dem am Eingang die Sprungfunktion zugeführt wird. Sie wird als Übergangsfunktion bezeichnet, wenn die Höhe des Eingangssprunges 1 beträgt (Einheitssprungfunktion) bzw. wenn durch die Höhe des Eingangssprunges dividiert wurde.

# Filtertypen

## Tiefpassfilter (low pass filter)

Alle Frequenzen bis zur Grenzfrequenz werden fast ohne Abschwächung an den Ausgang durchgelassen. Die Signalamplituden zu den höheren Frequenzen werden zunehmend gedämpft.

## Hochpassfilter (high pass filter)

Die Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz stehen am Filterausgang ungeschwächt zur Verfügung. Je weiter man sich von der Grenzfrequenz in den Bereich tiefer Frequenzen bewegt, desto mehr werden die Amplituden geschwächt. Gleichspannungsanteile werden vollkommen gesperrt.

## Bandpassfilter (band pass filter)

Der Frequenzbereich oberhalb der unteren Grenzfrequenz und unterhalb der oberen Grenzfrequenz passiert das Filter ungeschwächt. Beim Entfernen von der jeweiligen Grenzfrequenz werden die Signalamplituden kleiner. Ein Bandpass ist die Zusammenschaltung von einem Hoch- und Tiefpass mit unterschiedlichen Grenzfrequenzen. Als Arbeitsparameter werden meist die Bandmittenfrequenz und die Filtergüte angegeben.

## Bandsperrfilter (notch filter, band reject filter)

Alle Frequenzen bis zur unteren Grenzfrequenz und ab der oberen Grenzfrequenz passieren ungedämpft das Filter. Der Frequenzbereich dazwischen wird zur Mittenfrequenz hin zunehmend geschwächt. Eine Bandsperre mit einem sehr schmalen Frequenzband bei steilen Flanken und hoher Dämpfung wird Kerbfilter genannt. Handelt es sich um einen Reihenschwingkreis, so spricht man von Falle oder Saugkreis.

Erwähnt sei außerdem das

## Anti Aliasing Filter

Die Antialiasing-Filter begrenzen die Bandbreite der Eingangssignale, damit deren Frequenzen dem Abtasttheorem entsprechen. Höhere Eingangsfrequenzen können das Filter nicht passieren und daher auch kein Aliasing hervorrufen.

Bei elektrischen Signalen erfolgt dieses durch Antialiasing-Filter (AAF), das sind Tiefpässe, die dem A/D-Wandler oder der elektronischen Signalverarbeitung vorgeschaltet sind.

# Filtercharakteristiken

Analoge Filtertypen unterscheiden sich in ihrem Übertragungsverhalten in Bezug auf den Amplitudenverlauf im Durchlass- und im Sperrbereich, dem Phasenverhalten und der Gruppenlaufzeit.

Man beurteilt dabei die Welligkeit im Durchlass- und im Sperrbereich und die Flankensteilheit.

Filter mit Welligkeiten haben generell größere Flankensteilheit, dafür schlechteres Impuls- Gruppenlaufzeitverhalten.

Bei den drei Filtertypen Bessel Filter, Butterworth- und Tschebyscheff- Filter zeigen sich ausgeprägte Charakteristiken hinsichtlich dieser Parameter.

## Filter mit kritischer Dämpfung

Filter mit kritischer Dämpfung entstehen durch die rückkopplungsfreie Reihenschaltung von RC-Tiefpässen. Sie weisen nur eine geringe Filtersteilheit auf und haben die Eigenschaft, dass ihre Sprungantwort nicht überschwingt.

## Bessel Filter

|  | Das Bessel-Filter zeichnet sich durch eine konstante Gruppenlaufzeit und keine Welligkeit im Durchlassbereich des Filters aus. |
| --- | --- |

Diese Eigenschaft ist besonders interessant für die verzerrungsfreie Übertragung breitbandiger Signale wie Rechtecksignale oder Pulse. Allerdings ist die Flankensteilheit flacher als die der beiden anderen genannten Filtertypen.

Hohe Flankensteilheiten können nur mit hohen Filterordnungen realisiert werden, wodurch sie nur in Spezialfällen eingesetzt werden

## Butterworth Filter

|  | Das Butterworth-Filter ist nach dem britischen Ingenieur Stephen Butterworth benannt, der das Verhalten 1930 dokumentiert hat. |
| --- | --- |

Das Butterworth-Filter ist im Wesentlichen durch das konstante Dämpfungsverhalten im Durchlassbereich charakterisiert, das erst im Bereich der Grenzfrequenz eine geringfügige Amplitudenanhebung zeigt und dann steil abfällt. Das Butterworth Filter ist das Standardfilter wenn keine Welligkeit im Durchlassbereich zugelassen wird.

Der Phasenverlauf zeigt eine leichte Nichtlinearität, die Gruppenlaufzeit ist nicht konstant sondern frequenzabhängig.

Butterworth-Filter eignet sich daher besonders für die Übertragung von schmalbandigen Signalen mit unterschiedlichen Frequenzen, zwischen denen keine Amplitudenänderungen auftreten dürfen.

## Tschebyscheff Filter

|  | Im Gegensatz zu anderen Filtertypen zeigt das Tschebyscheff-Filter bei der Grenzfrequenz ein starkes Überschwingen, das von einem stark abfallenden Dämpfungsverhalten gefolgt. Außerdem weist die Dämpfungskurve im Durchlassbereich eine gewisse Welligkeit auf. |
| --- | --- |

Der Phasenverlauf hat eine starke Nichtlinearität und die Gruppenlaufzeit ist ebenfalls stark frequenzabhängig. Die Filtercharakteristik eines Tschebyscheff-Filters wird von den Tschebyscheff-Polynomen abgeleitet.

Bedingt durch die starke Welligkeit des Durchlassbereichs werden Puls- und Rechtecksignale mit starkem Überschwingen übertragen.

Interessant und für praktische Anwendungen nutzbar ist der steile Abfall der Dämpfungskurve nach der Grenzfrequenz.

Das Tschebyscheff-Filter ist das einfachste Filter, wenn Welligkeiten im Durchlassbereich zugelassen werden.

# Passive Filter

Prinzipiell lassen sich alle passiven Filter (auch höherer Ordnung) aus Widerständen,

Kapazitäten und Induktivitäten aufbauen und benötigen keine externe Spannungsquelle. In der Praxis gibt es doch einige Nachteile.

Vor allem in den unteren Frequenzbereichen sind oft sehr große Induktivitäten notwendig, sodass in den meisten Fällen Eisenkerne eingesetzt werden müssen. Neben Größe und Gewicht stören dann die durch Hysterese hervorgerufenen nichtlinearen Verzerrungen. Außerdem können Spulen mit solch hoher Induktivität, in integrierten Schaltkreisen nicht realisierbar werden.

Die Übertragungsfunktion passiver Filter wird in der Regel für das unbelastete Filter

berechnet.

Wird das Filter belastet, ändert sich dadurch auch das Frequenzverhalten.

Wird die Last bei der Berechnung des Filters berücksichtigt, so hat man die gewünschte Übertragungsfunktion nur bei einer bestimmten Last realisiert.

Dieses Problem macht sich auch bemerkbar, wenn man Filter höherer Ordnung realisieren möchte.

Filter höherer Ordnung lassen sich durch Kaskadieren mehrerer Filter, meist erster oder zweiter Ordnung, aufbauen.

Schaltet man die Filterstufen jedoch einfach hintereinander, so stellt die nachfolgende Stufe eine Last für die vorhergehende Stufe dar, die daraufhin ihre Übertragungsfunktion ändert.

Passive Filter können außerdem keine Verstärkungen größer Eins bieten.

# Aktive Filter

Aktive Filter erfüllen folgende Eigenschaften:

- Verstärkung > 1 möglich

- Verzicht auf Induktivitäten

- Übertragungsfunktion ist unabhängig von der Last

- Filter einfach kaskadierbar

Außerdem besteht die Möglichkeit z.B. die Grenzfrequenz, Mittenfrequenz und die Bandbreite elektronisch zu steuern.

Im Unterschied zu passiven Filtern benötigen aktive Filter zusätzlich aktive Elemente wie z.B. OPVs (oder Transistoren) und eine externe Spannungsversorgung.

Ein weiterer Vorteil analoger, aktiver Filter ist, dass durch den Einsatz von OPVs das Filter induktivitätslos realisiert werden kann und als passive Komponenten nur Widerstände und Kondensatoren eingesetzt werden.

Induktivitäten werden schaltungstechnisch z.B. mit Gyratoren simuliert.

Als Gyrator bezeichnet man einen Vierpol (Zweitor), also einer Schaltung, welche aus einem Transistor, einer Last und einer Kapazität besteht und welche beliebige Impedanzen in ihre dualen Impedanzen transformieren kann z.B. C in L.

Der große Vorteil eines Gyrators ist, dass man keine Spulen wickeln muss und abhängig von der Kapazität sehr hohe Induktivitätswerte erreichen kann. In der Leistungselektronik und bei Anwendungen, wo Induktivitäten zur temporären Energiespeicherung benötigt werden,  ist ein Gyrator nicht zu gebrauchen.

Schaltungstechnisch sind aktive Filter demnach Verstärker, die bestimmte Frequenzen stärker und andere weniger stark verstärken.

Zur Hervorhebung oder Abschwächung von Frequenzen arbeitet man mit Rückkopplungen, entweder als Mitkopplung oder als Gegenkopplung geschaltet.

Darauf basierend gibt es zwei grundsätzliche Schaltungstechniken:

Die Multiple-Feedback-Schaltung als invertierende Gegenkopplungsschaltung und die Sallen-Key-Schaltung als nichtinvertierende Mitkopplungsschaltung.

## invertierenden Multiple-Feedback-Schaltung

|  | Bei der invertierenden Multiple-Feedback-Schaltung wird das Ausgangssignal des OPVs an den negativen Verstärkereingang gelegt. |
| --- | --- |

In der Eingangsschaltung und im Rückkopplungsweg befinden sich die frequenzbestimmenden Bauelemente. Der Verstärkungsfaktor ist beliebig

## Sallen-Key-Schaltung (Voltage Controlled Voltage Source Filter VCVS Filter)

|  | Die gegebene Sallen-Key-Schaltung mit Operationsverstärker, welcher mit einem Verstärkungsfaktor von 1 betrieben wird. Das Verhältnis der R und Cs bestimmt die Filtergrenzfrequenz. |
| --- | --- |

Für ω→0 stellen die Kondensatoren einen unendlich großen Widerstand dar und der Rückkopplungszweig ist unterbrochen -> am Ausgang liegt die Eingangsspannung.

Für sehr große Frequenzen ω→∞ stellen die Kondensatoren einen Kurzschluss dar. Am Eingang des Verstärkers liegt dann 0V und die Ausgangsspannung ist gering (Mitkopplung über kurzgeschlossenen C und Spannungsteiler am Eingang).

Durch Vertauschen der Widerstände und Kondensatoren können auch Hochpässe realisiert werden. Auch Bandpässe und –sperren können realisiert werden.

# Wiederholung Übertragungsfunktion eines RC Tiefpasses

Für sinusförmige Eingangssignale gibt die Übertragungsfunktion G(jω) (auch mit Frequenzgang F(jω), A(jω) oder mit H(jω) gekennzeichnet) als das Verhältnis der komplexen Ausgangsspannung Ua zur komplexen Eingangsspannung Ue an. Der Betrag des Frequenzganges ist der Amplitudengang A(ω) und die Phase des Frequenzganges der Phasengang φ(ω)

|  | Gjω=UaUe=1jωcR+1jωc=11+jωRC Gjω=Gω=Aω=11+ωRC2 φω=-arctanωRC |
| --- | --- |

Für Frequenzen, die deutlich über der Grenzfrequenz liegen (f≫fg), d.h. ωRC≫ 1, wird der Amplitudengang Gω=1 ωRC; das entspricht einer Verstärkungsabnahme von 20dB je Frequenzdekade.

In der Filtertheorie wird die Übertragungsfunktion meist im Bildbereich der Laplace Transformation s=jω beschrieben Gjω=11+jωRC→ Gs=11+sRC.

Bezieht die Kreisfrequenz ω auf die Grenzkreisfrequenz ωg und bezeichnet dies dann als die normierte Frequenz jωωg=jΩ=S  so ergibt sich

Gjω=11+jωRC→11+jωgωgωRC=11+jωωgωgRC=11+jΩωgRC=11+SωgRC→ GS=11+SωgRC

Wird für die Grenzkreisfrequenz eingesetzt ωg=1RC, so erhält man GS=11+S.

Benötigt man einen steileren Verstärkungsabfall, kann man n Tiefpässe in Reihe schalten und es ergibt sich die Übertragungsfunktion zu

GS=11+k1S1+k2S…1+knS.

Multipliziert man den Nenner aus so erhält man die Übertragungsfunktion eines Tiefpasses n-ter Ordnung

GS=A01+c1S+c2S2+…+cnSn.

Die Ordnung des Filters ist gleich der höchsten Potenz von S.

Für die Realisierung der Filter ist es günstig, wenn man das Nennerpolynom in Faktoren zerlegt:

GS=A01+a1S+b1S21+a2S+b2S2…1+anS+bnS2=A01n1+aiS+biS2.

In der Gleichung sind ai und bi positive reelle Koeffizienten. Bei ungerader Ordnung ist der Koeffizient b1 = 0.

Die Koeffizienten hängen von der Filterordnung und der Filterapproximation ab.

Die Asymptotensteigung des Frequenzganges der Verstärkung beträgt je n -20dB/Dekade. Der übrige Verlauf der Verstärkung wird für die jeweilige Ordnung durch den Filtertyp bestimmt. Von besonderer Bedeutung sind Butterworth-, Tschebyscheff- und Bessel-Filter, die sich durch die Koeffizienten ai und bi unterscheiden.

## Bekannteste Approximationen

### Bessel-Tiefpassfilter

Bessel-Tiefpassfilter besitzen ein optimales Rechteckübertragungsverhalten. Die Voraussetzung hierfür ist, dass die Gruppenlaufzeit über einen möglichst großen Frequenzbereich konstant ist, d.h. dass die Phasenverschiebung in diesem Frequenzbereich proportional zur Frequenz ist. Allerdings knickt der Amplituden-Frequenzgang der Bessel-Filter nicht so scharf ab wie bei den Butterworth- und Tschebyscheff-Filtern.

#### Amplitudengang von Bessel-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

ωn=ωωg

#### Phasenganggang von Bessel-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Normierte Gruppenlaufzeit von Bessel-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Sprungantwort von Bessel-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

Butterworth-Tiefpassfilter

Butterworth-Tiefpassfilter besitzen einen Amplituden-Frequenzgang, der möglichst lang horizontal verläuft und erst kurz vor der Grenzfrequenz scharf abknickt. Ihre Sprungantwort zeigt ein beträchtliches Überschwingen, das mit zunehmender Ordnung größer wird.

#### Amplitudengang von Butterworth-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Phasenganggang von Butterworth-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Normierte Gruppenlaufzeit von Butterworth-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Sprungantwort von Butterworth-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

### Tschebyscheff-Tiefpassfilter

Tschebyscheff-Tiefpassfilter (auch Chebishev) besitzen oberhalb der Grenzfrequenz einen noch steileren Abfall der Verstärkung. Im Durchlassbereich verläuft die Verstärkung jedoch nicht monoton, sondern besitzt eine Welligkeit konstanter Amplitude. Bei gegebener Ordnung ist der Abfall oberhalb der Grenzfrequenz umso steiler, je größer die zugelassene Welligkeit ist. Das Überschwingen der Sprungantwort ist noch stärker als bei den Butterworth-Filtern.

#### Amplitudengang von Tschebyscheff-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung

#### Phasenganggang von Tschebyscheff-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung mit 3 dB Welligkeit

#### Normierte Gruppenlaufzeit von Tschebyscheff-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung mit 3 dB Welligkeit

#### Sprungantwort von Tschebyscheff-Tiefpässen 1. bis 4. Ordnung mit 3 dB Welligkeit

Für diese Filtercharakteristiken bis zur 4. Ordnung sind folgende Koeffizienten notwendig:

Für die Überprüfung von aktiven Filtern ist es günstig, wenn die 3dB-Grenzfrequenz eines jeden Teilfilters durch die Größe fgifg bekannt ist.

Um Instabilitäten bei einzelnen Filtern abschätzen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die Polgüte Qi=biai der einzelnen Teilfilter bekannt ist.

Je größer die Polgüte ist, desto größer ist die Neigung des Filters zu Instabilitäten.

## Tiefpass-Hochpass-Transformation

Für den Tiefpass lautet die Übertragungsfunktion

GS=A01n1+aiS+biS2

In der logarithmischen Darstellung kommt man vom Tiefpass zum analogen Hochpass, indem man die Frequenzgangkurve der Verstärkung an der Grenzfrequenz spiegelt, d.h. indem man die normierte Frequenz Ω durch 1Ω beziehungsweise S durch 1S ersetzt.

Die Grenzfrequenz bleibt dabei erhalten!

Die Übertragungsfunktion lautet dann:

GS=A∞1n1+aiS+biS2.

Um aus einer Tiefpass-Schaltung eine Schaltung für einen Hochpass zu generieren gibt es zwei Möglichkeiten:

- Widerstände und Kondensatoren vertauschen R↔C

- Oder die Kondensatoren durch Spulen ersetzen C→L

Entsprechende Berechnungen (nur komplizierter) gibt es auch für die Transformation vom Tiefpass in den Bandpass und die entsprechende Bandsperre.

## Tiefpass-Bandpass-Transformation

Bandpässe können aus Tiefpassfunktionen abgeleitet werden indem man die folgende Transformation anwendet:

S→Q∙S+1S=Q∙S2+1S

# Filterentwurf

## Filteranforderungen

Die Anforderungen an das Filter werden mit Filterschablonen im Frequenz- und Zeitbereich definiert. Sie legen die minimalen Anforderungen und Toleranzen fest. Die Filtersynthese sollte dann das hierfür geeignete einfachste Filter liefern.

|  | A0…Durchgangsdämpfung Ar…Zugelassene Welligkeit AC…Dämpfung bei Durchlass-Grenzfrequenz AH…Minimale Sperrdämpfung |
| --- | --- |

fC	Durchlass-Grenzfrequenz. Frequenz bei der die Welligkeit Ar erstmals überschritten wird. Hat das Filter im Durchlassbereich keine Welligkeit, dann ist das die Frequenz bei welcher die Verstärkung -3dB beträgt.

fH	Sperr-Grenzfrequenz. Jene Frequenz, bei der die Sperrdämpfung erreicht sein muss.

Der Entwurf von Filtern folgt eigentlich immer demselben Schema

1. Vorgabe der Filterkoeffizienten

2. Wahl einer geeigneten Schaltung

3. Berechnung (bzw. Nachschlagen) der Übertragungsfunktion

4. Koeffizientenvergleich

http://www.eit.hs-karlsruhe.de/mesysto/fileadmin/downloads/teilA/Apps/App_EntwurfAnalogeFilter/EntwurfAnalogerFilter.php

# Ausgewählte Filter

## Tiefpass

Die Übertragungsfunktion eines Tiefpasses 1. Ordnung kann mit einem RC-Glied realisiert werden, wenn die Gleichspannungsverstärkung A0=1 beträgt.

Gjω=UaUe=1jωcR+1jωc=11+jωRC

mit s=jω folgt Gs=11+sRC

bezieht man nun noch auf die Grenzkreisfrequenz S=sωg→s=S∙ωg  so erhält man

GS=11+ωgSRC der Vergleich mit GS =A01+a1S liefert:

Der Parameter a1 ist frei wählbar.

Der Koeffizientenvergleich liefert die Dimensionierung

a1=ωgRC -> RC=a1ωg=a12π∙fg

Lt. Tabelle sind in die Koeffizienten für alle Filtertypen 1. Ordnung identisch a1=1.

Dem Tiefpass muss im Allgemeinen ein Impedanzwandler (R2→0, R3→∞) nachgeschaltet werden, damit sich die Eigenschaften durch die Belastung nicht verändern.

### Nichtinvertierenden aktiver Tiefpass 1. Ordnung

|  | Frequenzgang des Tiefpasses 1. Ordnung mit OPV: G(jω)=1 1+jωR1C∙R2+R3R3 |
| --- | --- |

Einen analogen Hochpass 1. Ordnung erhält man, wenn man R1 und C1 vertauscht.

In der Industrieelektronik werden Tief- und Hochpässe 1. Ordnung häufig mit Operationsverstärkern in Gegenkopplung realisiert.

### Aktiver Tiefpass mit Inverter (invertierenden aktiver Tiefpass) 1. Ordnung

|  | Übertragungsfunktion UaUe: G(jω)=-R2R1∙1 1+jωR2C1 s=jω Gs=-R2R1 1+sR2C1 mit S=sωg→s=S∙ωg GS=-R2R1 1+ωgSR2C1 |
| --- | --- |

Zur Dimensionierung gibt man die Grenzfrequenz fg, die negative Gleichspannungsverstärkung A0 und die Kapazität C1 vor.

Durch Koeffizientenvergleich mit GS=A01+a1S  erhält man R2 und R1 für den Tiefpass 1. Ordnung mit Umkehrverstärker:

a1=ωgR2C1→R2=a12π∙fg∙C1 und	R1=-R2A0 	(der Widerstandswert wird wieder positiv, da A0 einen negativen Wert hat)

## Aktiver Hochpass

|  | Übertragungsfunktion UaUe: G(jω)=-R2R1∙1 1+1jωR1C1 Gs=-R2R1 1+1sR1C1 mit S=sωg GS=-R2R1 1+1ωgSR1C1 |
| --- | --- |

Für die Dimensionierung des analogen Hochpasses gibt man die Grenzfrequenz fg, die hier negative Gleichspannungsverstärkung A∞ und die Kapazität C1 vor.

Durch Koeffizientenvergleich GS=A∞1+a1S erhält man die Widerstandswerte R2 und R1 für den Hochpass 1. Ordnung mit Umkehrverstärker:

a1=1ωgR1C1→R1=12π∙fg∙a1∙C1 und	 R2=-R1∙A∞ (der Widerstandswert wird wieder positiv, da A∞  einen negativen Wert hat)

## Aktives Tiefpassfilter 2. Ordnung (vgl. invertierenden Multiple-Feedback-Schaltung)

G(jω)=-R2R11+jωC1∙R2+R3+R2∙R3R1-ω2∙C1∙C2∙R2∙R3

Gs=-R2R11+sC1∙R2+R3+R2∙R3R1+s2∙C1∙C2∙R2∙R3

mit S=sωg   GS=-R2R11+ωgC1∙R2+R3+R2∙R3R1∙S+ωg2∙C1∙C2∙R2∙R3∙S2

Der Koeffizientenvergleich mit GS=A01+a1S+b1S2 liefert

A0=-R2R1

a1= ωgC1∙R2+R3+R2∙R3R1 bzw. b1=ωg2∙C1∙C2∙R2∙R3

Man kann z.B. die Widerstände R1 und R2 vorgeben und R2, C1 und C2 berechnen. Die Gleichspannungsverstärkung ist negativ, das bedeutet dass bei tiefen Frequenzen die Signale invertiert werden.

Um die gewünschten Frequenzgänge zu erhalten, dürfen die Bauelemente keine zu großen Toleranzen aufweisen. Da Kondensatoren häufig nur in der Normreihe E6 erhältlich sind, ist es vorteilhaft, wenn bei der Dimensionierung von Filtern die Kondensatoren vorgegeben und die Widerstände berechnet werden.

R2=a1C2-a12C22-4C1C2b11-A04πfgC1C2 für einen reellen Wert von R2 muss C2≥4b11-A0C1a12

R1=-R2A0 und R3=b14π2fg2C1C2R2

Es ist günstig, wenn man C1 vorgibt und für C2 den nächst größeren Normwert wählt. Die Daten des Filters sind relativ unempfindlich gegenüber Bauteiltoleranzen Die Schaltung ist geeignet zur Realisierung von Filtern mit höherer Güte.

## Aktives Hochpassfilter 2. Ordnung

Durch Vertauschen von R und C erhält man ein Hochpassfilter 2. Ordnung.

Wiederum ausgehen von UaUe=-Z2Z4Z5Z1Z2Z4+Z1Z2Z3+Z2Z3Z4+Z1Z4Z5+Z1Z3Z4 erhält man

Gs=-C1C21+C1+C2+C3sC2C3R2+1s2∙C2∙C3∙R1∙R2

G(jω)=-C1C21+C1+C2+C3jω∙C2C3R2-1ω2∙C2∙C3∙R1∙R2

mit S=sωg

GS=-C1C21+C1+C2+C3ωg∙S∙C2C3R2+1ωg2∙S2∙C2∙C3∙R1∙R2

Der Koeffizientenvergleich mit GS=A∞1+a1S+b1S2 liefert:

A∞=-C1C2

a1= C1+C2+C3ωgC2C3R2

b1= 1ωg2C2∙C3∙R1∙R2

## Aktives TP Filter mit Sallen-Key-Schaltung (Filter mit Einfachmittkopplung)

Aktive Filter lassen sich auch durch Verstärker mit Mitkopplung realisieren.

Allerdings muss die Verstärkung durch eine interne Gegenkopplung auf einen definierten Wert festgelegt werden (controlled source).

Der Spannungsteiler mit R3 und α-1R3 bewirkt diese Gegenkopplung und stellt die innere Verstärkung auf den Wert α ein.

Über den Kondensator C1 erfolgt die Mitkopplung.

Die Übertragungsfunktion ergibt sich zu

GS=α1+S∙R1C2+R2C2+R1C1∙1-α∙ωg+S2∙R1R2C1C2ωg2

- Für den Sonderfall α=1 können die beiden Widerstände R3 entfallen (OPV

als Impedanzwandler) und es lassen sich Filter im MHz Bereich realisieren. Die Übertragungsfunktion lautet:

GS=11+S∙R1C2+R2C2∙ωg+S2∙R1R2C1C2ωg2

Eine günstige Dimensionierung der Widerstände ergibt ich sich durch Vorgabe der Kondensatorwerte unter Einhaltung C2≥4b1a12∙C1.

A0=1 und R1,2=a1C2±a12C22-4b1C1C24πfgC1C2

- Ein anderer Sonderfall ergibt sich wenn R1=R2=R und C1=C2=C

GS=α1+S3-αRCωg+S2R2C2ωg2

Durch Koeffizientenvergleich erhalten wir

RC=b1ωg=b12πfg 		und α=A0=3-a1b1=3-1Q

Wie man sieht, hängt die innere Verstärkung α nur von der Güte und nicht von der

Grenzfrequenz fg ab.

Ein großer Vorteil dieser Art der Dimensionierung ist, dass der Filtertyp (Bessel, Butterworth, Tschebyscheff…) nur durch die Verstärkung α bestimmt wird und unabhängig von der Grenzfrequenz ist.

Mit Hilfe der filterabhängigen Werten für a1 und b1 erhalten wir folgende Werte für α:

|  | Bessel | Butterworth | 3dB- Tschebyscheff | ungedämpft |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1,268 | 1,586 | 2,234 | 3 |

Bei α=3 schwingt die Schaltung selbständig mit der Frequenz f=12πRC.

Man erkennt, dass die Einstellung der inneren Verstärkung umso schwieriger wird, je näher sie dem Wert α=3 kommt.

Daher ist besonders beim Tschebyscheff-Filter eine sehr genaue Einstellung notwendig.

Dies ist ein gewisser Nachteil gegenüber den vorhergehenden Filtern.

Ein bedeutender Vorteil ist jedoch, dass der Filtertyp ausschließlich durch α bestimmt wird und nicht von R und C abhängt.

Dadurch lässt sich die Grenzfrequenz bei diesem Filter besonders einfach verändern,

indem man nur R1 und R2 zu verändern braucht.

## Aktives HP Filter mit Sallen-Key-Schaltung

Vertauscht man die Widerstände mit den Kondensatoren, erhält man ein aktives Hochpassfilter 2.Ordnung mit Einfachmittkopplung.

Für eine leichtere Dimensionierung wählen wir α=1 und C1=C2=C

A∞=1

R1=1πfg∙C∙a1 und 	R2=a14πfg∙C∙b1

Filter höherer Ordnung haben schärfere Filtercharakteristiken

Tiefpassfilter bzw. Hochpassfilter höherer Ordnung lassen sich durch Reihenschaltung von Filtern 1.Ordnung und Filter 2. Ordnung gut realisieren.

Dabei multiplizieren sich die Frequenzgänge der Einzelfilter.

Man muss deshalb die Koeffizienten der Einzelfilter so einstellen, dass das Produkt der Frequenzgänge den gewünschten Filtertyp mitsamt Grenzfrequenz ergibt.

## Aktives Bandpassfilter 2. Ordnung

Ein Hochpass (bestehend aus αR und C) dessen Ausgang an einen Impedanzwandler angeschlossen ist, wird in Reihe mit einem Tiefpass 1. Ordnung (bestehend aus Rα und C) in Reihe, so erhält man einen Bandpass:

Die Übertragungsfunktion ergibt sich aus der Multiplikation der Einzelfilter:

Gs=11+1αRsC∙11+RsCα=αRsC1+1+α2αRsC+s2R2C2

Mit S=sωr folgt s=Sωr ergibt eingesetzt:

GS=αRCSωr1+1+α2αRCSωr+S2ωr2R2C2

Bei Bandpässen interessiert man sich für die Verstärkung Ar bei Resonanzfrequenz ωr bzw. fr und der Güte Q.

Die Güte Q ist definiert als Q=frB, wobei B für die Bandbreite steht.

Durch Einsetzen erhält man die Übertragungsfunktion

GS=ArQ∙S1+1Q∙S+S2

Mit Hilfe dieser Gleichung können alle interessanten Größen aus der Übertragungsfunktion eines Bandpasses 2.Ordnung direkt abgelesen werden

Für die Resonanzfrequenz muss laut Formel der Ausdruck ωr2R2C2=1 sein.

Somit ist ωr=1RC.

Die Güte berechnet sich mittels 1QS=1+α2αRCωrS 	zu Q=α1-α2.

Die maximal Güte, die sich aus der Reihenschaltung von Filtern 1. Ordnung ergibt sich für α=1 zu Qmax=0,5

### Frequenzgang für Bandpassfilter 2. Ordnung mit unterschiedlicher Güte

Für Filter mit höherer Güte müssen andere Schaltungsvarianten angewendet werden.

## Aktives Bandpassfilter 2. Ordnung mit Mehrfachgegenkopplung

Wiederum ausgehen von UaUe=-Z2Z4Z5Z1Z2Z4+Z1Z2Z3+Z2Z3Z4+Z1Z4Z5+Z1Z3Z4 erhält man

Gs=-R2R3∙sCR1+R31+s2R1R3CR1+R3+s2R1R2R3C2R1+R3

mit S=sωr folgt s=S∙ωr

GS=-SR2R3∙CR1+R3∙ωr1+S2R1R3CR1+R3∙ωr+S2R1R2R3C2R1+R3∙ωr2

Vergleicht man die erhaltene Übertragungsfunktion wiederum mit

GS=ArQ∙S1+1Q∙S+S2 so erhalten wir:

1=R1R2R3C2R1+R3∙4∙π2∙fr2 		ωr=1CR1+R2R1∙R2∙R3 bzw. fr=12πCR1+R2R1∙R2∙R3

Setzt man nun für die Resonanzfrequenz in der Übertragungsfunktion ein, so erhält man

1Q=2R1R3CR1+R3ωr			Q=R1+R32R1R3Cωr			Q=12R2R1+R3R1R3= πR2Cfr

ArQ=R2R3∙C∙ωrR1+R3			Ar=R2R3∙C∙ωrR1+R3∙Q		Ar=-R22R1

Die Verstärkung, Güte und Resonanzfrequenz ist frei wählbar.

Die Bandbreite des Filters ergibt sich zu B=frQ=1 πR2C

Da die Verstärkung und die Bandbreite von R3 unabhängig sind, kann die Resonanzfrequenz mittels R3 variiert werden ohne dass die Verstärkung und die Bandbreite beeinflusst werden.

Damit die Schleifenverstärkung der Schaltung groß gegenüber 1 ist muss die Differenzverstärkung des OPV groß gegenüber 2∙Q2 sein.

Gegeben sei: Resonanzfrequenz 10Hz, Güte=100 und Verstärkung Ar=-10, C=1μF

Gesucht: Bandbreite, untere und obere Grenzfrequenz, R2, R1, R3 und Differenzverstärkung des OPV.

## Aktives BP Filter mit Einfachmittkopplung

Die Übertragungsfunktion lautet

GS=kRCSωr1+3-kRCωrS+R2C2ωr2S2

Der Vergleich mit GS=ArQ∙S1+1Q∙S+S2 liefert wiederum:

die Resonanzfrequenz fr=12πRC	die Verstärkung Ar=k3-k und die Güte Q=13-k

Nachteilig ist, dass sich die Güte Q und die Verstärkung Ar nicht unabhängig voneinander wählen lassen.

Vorteilhaft ist, dass sich durch Variation von k die Güte verändert lässt, ohne dass sich die Resonanzfrequenz des Filters ändert.

Für k =3 tritt eine ungedämpfte Schwingung auf (Ar→∞)

http://www.ruhr-uni-bochum.de/dv/lehre/seminar/digi-filter/sld009.htm

https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenlaufzeit

Die Übertragungsfunktion eines Koaxialkabels besitzt in guter Näherung einen linearen Phasengang

http://www.itwissen.info/fileadmin/user_upload/EBOOKS/2012_08_Filter.pmd.pdf

Bei gleicher Eingabe zeigt das Systems zu jeder Zeit das gleiche Verhalten.

http://www.sensorsmag.com/sensors/electric-magnetic/an-introduction-analog-filters-1023

http://www.itwissen.info/fileadmin/user_upload/EBOOKS/2012_08_Filter.pmd.pdf

http://www.krucker.ch/skripten-uebungen/EL1-2/EL-Kap3%20Filter.pdf

http://www.itwissen.info/fileadmin/user_upload/EBOOKS/2012_08_Filter.pmd.pdf

Die einfachsten analogen Filter sind Spannungsteiler die aus der Kombination von ohmschen Widerstand, Kapazität oder Spule bestehen.

TU Berlin - Fachgebiet Elektronik und medizinische Signalverarbeitung: Vorlesung Analog- und Digitalelektronik WS 2001/2002

https://de.wikipedia.org/wiki/Gyrator

http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/gyrator.html

http://www.itwissen.info/fileadmin/user_upload/EBOOKS/2012_08_Filter.pmd.pdf

http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_5.pdf

http://www.physi.uni-heidelberg.de/Einrichtungen/FP/anleitungen/old/E02.pdf

Man bezieht die Kreisfrequenz ω auf die Grenzkreisfrequenz ωg und bezeichnet dies dann als die normierte Frequenz jωωg=jΩ=S

∆Ω ist die Breite des Durchlassbereichs auf dem Niveau -3dB:

∆Ω=Ωmax-Ωmax=fmax-fmaxf0=Bf0=1Q

Q…Güte; B…Bandbreite

http://www.krucker.ch/skripten-uebungen/EL1-2/EL-Kap3%20Filter.pdf

http://www.et-inf.fho-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_5.pdf

Tietze, Ulrich/ Schenk, Christoph: Halbleiter-Schaltungstechnik. Springer Verlag, Berlin, 10. Auflage 1993, S. 417ff.

ausgehend von UaUe=-Z2Z4Z5Z1Z2Z4+Z1Z2Z3+Z2Z3Z4+Z1Z4Z5+Z1Z3Z4 mit Z1=R1,  Z2=R2,  Z3=R3 ,  Z4=1sC2  und Z5= 1sC1. Achtung: es handelt sich um komplexe Größen, aber zur leichteren Lesbarkeit wurde bei den Z’s auf den Unterstrich verzichtet!

Z1=1sC1, Z2=1sC2,Z3=1sC3, Z4= R1 und Z5= R2

Tietze, Ulrich/ Schenk, Christoph: Halbleiter-Schaltungstechnik. Springer Verlag, Berlin, 10. Auflage 1993, S. 419ff.

http://www.mikrocontroller.net/attachment/99493/sallenkey.png

Tietze, Ulrich/ Schenk, Christoph: Halbleiter-Schaltungstechnik. Springer Verlag, Berlin, 10. Auflage 1993, S. 421.

Eine mögliche Art der Realisierung

Tietze, Ulrich/ Schenk, Christoph: Halbleiter-Schaltungstechnik. Springer Verlag, Berlin, 10. Auflage 1993, S. 431ff.

Z1=R1, Z2=Z3=1sC, Z4= R3 und Z5= R2

Lässt man den Widerstand R3 weg (R3→∞) wird Q von der Verstärkung abhängig -Ar=2∙Q2

Tietze, Ulrich/ Schenk, Christoph: Halbleiter-Schaltungstechnik. Springer Verlag, Berlin, 10. Auflage 1993, S. 433ff.